VTS智能场景对齐 — 会议纪要

会议时间：2026年5月18日 10:11 ¦ 时长：58分钟32秒 参会人：杜忠平、李海明、陈济舟、胡云 等 核心产出：确定三种系统模式（标准/辅助/自动）、四个核心场景、产品双轨战略

# 一、会议基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 会议主题 | VTS智能场景对齐 |
| 会议时间 | 2026年5月18日 10:11 - 11:10 |
| 会议时长 | 58分钟32秒 |
| 参会人 | 杜忠平、李海明、陈济舟、胡云 等 |
| 会议目标 | 对齐 VTS 产品核心场景与交互设计，确定三种系统模式，明确产品战略方向 |

关键产出：确定标准/辅助/自动三种模式、四个核心场景（智能值班、风险态势、执法辅助、应急处置）、VTS+AI 双轨产品战略

# 二、核心决策摘要

三大核心决策 三种系统模式：标准模式（传统 VTS）→ 辅助模式（智能语音 + 风险研判 + 展示不决策）→ 自动模式（AI 自动生成方案并执行） 问数功能：所有模式均支持，Space 键激活独立麦克风，结果自动标注到船舶 双轨产品战略：VTS+AI 标品（快速推向华为全球 1000+ 港口）+ AI 原生 VTS（下一代全新设计）

四个核心场景：①智能值班与数字人 ②风险态势分析 ③执法辅助 ④应急处置

VTS 核心指标：①值班员工作量降低幅度（处理时间 / 出错率） ②碰撞风险预测时间延长（目标 5-30 分钟）

# 三、三种系统模式定义

系统设计三种递进模式，模式切换后界面随之变化。命名需同时考虑中英文，后续拓展繁体中文。

| 维度 | 标准模式 (Standard) | 辅助模式 (Assisted) | 自动模式 (Auto) |
| --- | --- | --- | --- |
| 定位 | 传统 VTS，无 AI 能力 | AI 辅助感知与风险研判 | AI 全链路自主处理 |
| 核心能力 | 现有萨博系统等同 | 智能语音五环节（听声识传/实传/定位/意图识别/转译）+ 风险研判 + 多参碰撞风险 | 辅助模式全部能力 + AI 自动生成处置方案 + 语音播报执行 |
| AI 行为 | 无 | 仅展示预警，不生成处理方案 | 自动研判 + 生成方案 + 语音执行 |
| 子模式 | — | — | 询问后执行 / 完全自主执行 |
| 数字人 | 无 | 有（展示状态） | 有（展示任务 + 处理状态） |
| 适用场景 | 日常运行、低风险 | 值班员在岗、需要辅助 | 值班员离开/业务繁忙/低风险时段 |

| 辅助模式核心 将声音数据融合后统一化展示，提出风险预警但不告诉值班员该怎么做. | 自动模式核心 以值班员声纹对外自动沟通，支持多任务并行处理，右侧显示任务面板. |
| --- | --- |

# 四、问数功能设计

所有模式均支持的数字信息查询助手，类似 Siri 交互体验，支持语音 + 文字双通道。

| 维度 | 设计方案 |
| --- | --- |
| 激活方式 | 按住独立 Space 键激活麦克风 |
| 退出方式 | 双击 Space 键退出 |
| 麦克风 | 独立于对讲的专用麦克风，避免现场噪音干扰 |
| 结果展示 | 查询结果自动叠加到对应船舶信息上，实现语音自动标注 |
| 支持追问 | 支持多轮交互修正（如船名识别纠正、信息补充等） |
| 界面入口 | 独立 icon，类似 Siri 唤醒按钮；桌面端按快捷键后出现语音图标 |

设计参考：千问桌面端 Command+快捷键模式 — 按键后出现语音图标，录入时动态显示波形，静止时保持静默状态

# 五、界面设计与交互规范

交互设计核心原则：简洁、国际化、多语言支持。

| 设计要素 | 方案 |
| --- | --- |
| 模式切换 | 左下角固定位置，三个明显 icon 一键切换（Standard / Assisted / Auto） |
| 数字人形象 | 用抽象 icon 替代人头像（国际化考量），表达：我在听、我在说、我在思考、我正在处理、紧急介入 |
| 自动模式面板 | 右侧小弹框展示任务处理状态，点详展开/折起，支持多任务并行 |
| 紧急介入 | 特殊形状 + 声光提示，提醒值班员立即人工介入 |
| 多语言 | 支持简体中文、繁体中文、英文三种版本切换 |
| 地图范围 | 扩大至整个长江口区域（吴淞口 → 宝山 → 黄浦江） |

国际化原则：数字人形象不要用人脸（到非洲要放黑人人头吗？），改用抽象图标 — 代表 AI 在听说、处理和思考即可。与阿拉规范对标。

# 六、无人船（MAS）规划

无人船（MAS）是海事发展趋势，阿拉规范已提出三级演进路径，VTS 系统需提前规划适配。

| 阶段 | 模式 | 对 VTS 的影响 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 船上有人辅助操作 | 船员能力弱化，岸上需提供更多支撑，对讲机继续使用 |
| 第二阶段 | 船上有人，远程控制 (ROC) | 船上不操作，岸上 IOC 远程操作员接管，VTS 信息交互方式变化 |
| 第三阶段 | 完全无人自主化 | 无需传统值班员指令，VTS 全面自动化 |

关键点：ROC 阶段的远程操作员可能是船长出身（擅长不同船型），VTS 交互设计需适配三种无人船模式。规范落地预计需要数年，但三级演进一定会落实。

# 七、四个核心场景

## 场景一：智能值班与数字人

智能值班模式：系统自动收集辖区内所有消息/事件并推送，包含预警、天气、意图事件

自动兜底机制：值班员未干预时，系统自动决策执行（如批准碰撞风险预警）

数字人形象：根据消息类型和紧急程度动态变化（温度高低、事件紧急程度）

## 场景二：风险态势分析

辖区风险的时空分布可视化，支持多维度筛选和历史回放。

| 维度 | 说明 |
| --- | --- |
| 态势图 | 辖区内所有预警的热力分布图（网格聚类，风险越高越亮） |
| 筛选维度 | 案台 + 值班员 + 时间段 + 风险类型 |
| 历史回放 | 支持对特定风险事件（碰撞/超速）的时间线回放 |
| 地图范围 | 整个长江口区域（吴淞口 → 宝山 → 黄浦江，含外高桥） |

设计参考：新加坡 NTVDs 瓦锡兰方案 — 态势图界面，风险预测时间可达 10-30 分钟

## 场景三：执法辅助

从违规发现到执法评估的全链路智能辅助。

| 模块 | 内容 |
| --- | --- |
| 违规信息 | 执法输入源 — 辖区内所有违规事件 |
| 执法力量 | 按辖区分布的执法艇、执法人员 |
| 方案生成 | 智能生成多个执法方案（罚款/扣船等）供选择 |
| 执行评估 | 执法结果追踪、执行状态记录 |

## 场景四：应急处置

四类典型场景的应急处置辅助，参考吴淞局《海上突发事件应急反应工作须知》。

| 场景 | 关键信息 | 处置要点 |
| --- | --- | --- |
| 防台 | 台风预报、路径、到达时间 | 航道清空、走锚处理、管控措施 |
| 碰撞事故 | 双方船舶状况、周围船只、货物信息 | 评估船损、调度救援、应急预案 |
| 主机失控 | 船舶位置、航速、周围交通 | 紧急处置流程、碰撞预防 |
| 溢油 | 溢油位置、扩散范围 | 调度拖船/清污船、评估环境影响 |

# 八、产品战略

产品设计分两层，同步推进，覆盖不同市场阶段。

| Track 1：VTS+AI 标品 传统 VTS 不变，叠加 AI 辅助/自动能力 算法模型 + 华为算力 = VTS AI+ 服务 不依赖大型 VTS 项目，快速进入市场 目标：华为全球 1000+ 港口推广. | Track 2：AI 原生 VTS 从零开始设计，AI native 产品 必须涉及智能体开发（对标 Claude Code、ChatGPT 桌面端） 复杂智能体：知识召回 + 垂直模型训练 目标：香港等大型项目，重新定义 VTS. |
| --- | --- |

市场机会：华为集团副总已沟通，海外负责人主动约见。全球 1000+ 港口均需 AI 标准服务，市场空间巨大。吴淞口日均 4000 条船（新加坡/香港约 700-800 条），安全需求更高。

对标规范：IALA NGVTS 标准 — 5.2 高级指挥中心 / 5.3 VTS 操作员（辅助/自动两类）/ 5.4 数字化 PMO / 5.7 数字化 VTS 系统（数字助理 + 智能航道 + 自动化风险分析）

# 九、后续待办

时间要求：今晚提交第一版 → 后天早上前优化完成 → 用于香港客户 + 华为产品验证

标题对齐（中英文），界面术语确保准确，陈济舟协助

陈济舟调研阿拉（IALA）NGVTS 规范，重点关注 5.2-5.7 章节

陈济舟调研无人船标准（MAS 三级演进），评估 VTS 适配方案

李海明 + 陈济舟细化三种模式的用户界面设计（暂不考虑开发）

李海明与文杭沟通数字人形象 icon 抽象化设计

准备产品演示材料（VTS+AI 标品 + AI 原生 VTS 双轨展示）

整理风险态势热力图原型（覆盖整个长江口区域）

查找执法辅助和应急处置参考案例/预案资料

规划智能体开发路径（知识召回、垂直模型训练方案）

|(注：内容由 AI 生成，请谨慎参考）